Aiuto multimetro

| Posizione del selettore | Grandezza misurata | Come si collega |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V ⎓ (Volt) | Tensione continua | In parallelo al circuito |  |
| A ⎓ (Ampere) | Corrente continua | In serie al circuito |  |
| Ω (Ohm) | Resistenza | Senza alimentazione |  |

Esperimento 1

| Una pila | Due pile in serie | Due pile in parallelo | Portabatterie accesso | Portabatterie spento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Misura tensione | Misura tensione | Misura tensione | Misura tensione | Misura tensione |
| V | V | V | V | V |

Aiuto multimetro

| Posizione del selettore | Grandezza misurata | Come si collega |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V ⎓ (Volt) | Tensione continua | In parallelo al circuito |  |
| A ⎓ (Ampere) | Corrente continua | In serie al circuito |  |
| Ω (Ohm) | Resistenza | Senza alimentazione In parallelo |  |

Aiuto breadboard

Le rette rappresentano le connessioni elettriche fra i vari fori della breadboard

Esperimento 1 – motore

Inserire graffette nella breadboard (1 e 2), poi infilare l’asse della bobina all’interno delle graffette (3), poi i magneti (4) e in fine i fili delle batterie nelle file verticali della breadboard (5).

| 4 5 5 3 3 1 2 |  | 5. COLLEGARE BATTERIE - E + 3. INFILARE LE ESTREMITA’ DELLA BOBINA DENTRO LE GRAFFETTE 4. MAGNETI (ALMENO 3) 2. GRAFFETTA + 1. GRAFFETTA – |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISULTATO DA OTTENERE |  |  |  |  |
| Segnare con la X il senso di rotazione osservato della bobina guardandola come sulla foto di sopra |  |  |  |  |

Descrivete un modo per cambiare verso di rotazione e verificatelo

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Esperimento 2 – misura resistenza

Valore misurato : …………………… Ω

Esperimento 3 – più resistenze

| Resistenza 1 da sola | Resistenza 2 da sola | Due resistenze uguali in serie | Due resistenze uguali in parallelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Misura R1 | Misura R2 | Misura R3 | Misura R4 |
| …………………. Ω | ……………… Ω | …………… Ω | …………. Ω |

Esperimento 4 – Python calcolatore

Lanciare Thonny e eseguire nel REPL le istruzioni seguenti

| Istruzione | Risposta di Python |
| --- | --- |
| 1+1 | …………………………………………………………………. |
| 3*10**15 | ………………………………………………………………….. |

Aiuto leggi di ohm e board

| TRIANGOLO | In python: def ohm_u(r, i): return r * i print(ohm_u(100, 0.1)) def ohm_i(u, r): return u / r print(ohm_i(4, 2000)) def ohm_r(u, i): return u / i print(ohm_r(4, 0.001)) |
| --- | --- |
| BOARD PICO S2 | SCHEMA CON NUMERO PINS |

Esperimento 1 – LED e misura di tensione

Rappresentazione

Schema elettrico

Risultati sperimentali

| Colore del diodo ? | ........................ | Tensione attorno al diodo? | U1 = .................. V |
| --- | --- | --- | --- |
| A Tensione attorno alla resistenza? | U2 = ............ V | Tensione delle batterie? | U3 = ................. V |
| A cosa è uguale U1 + U2 ? | ............. | Abbiamo misurato il giorno 1 la tensione batterie |  |

Calcolo della corrente applicando la legge di Ohm alla resistenza: ......................... A

Esperimento 2 – Board e Micropython

| Circuito | Istruzioni |
| --- | --- |
|  | Collegare il cavo USB alla board Collegare Thonny alla board Eseguire nel REPL di Thonny Pin(10).on() Pin(10).off() |

Esperimento 1 – Pilotare lo schermo SSD

| Circuito | Istruzioni |
| --- | --- |
|  | Collegare il cavo USB alla board Collegare Thonny alla board Aprire main.py sulla board display.text('Ciao <nome>', 40, 12, 1) display.show() Salvare e RESET |

Esperimento 2 – TouchPAD

| Circuito | Istruzioni di collegamento |
| --- | --- |
|  | Collegare la graffetta aperta al pin 4 della board usando la fila verticale della breadboard Thonny / main.py tp = TouchPad(Pin(4)) while True: print(tp.read()) sleep_ms(250) |

Quale valore soglia possiamo usare per riconoscere il tocco ? ......................

Ora accendiamo il LED interno quando la graffetta è toccata

| tp = TouchPad(Pin(4)) SOGLIA = ... while True: if tp.read() > SOGLIA: Pin(10).on() else: Pin(10).off() sleep_ms(250) | Thonny/main.py Sostituire i tre puntini con il valore scelto sopra |
| --- | --- |

Ora accendiamo il LED interno e un messaggio quando la graffetta è toccata

| tp = TouchPad(Pin(4)) SOGLIA = ... while True: if tp.read() > SOGLIA: Pin(10).on() display.text('Ciao!', 40, 12, 1) display.show() else: Pin(10).off() display.text('Arrivederci!', 40, 12, 1) display.show() sleep_ms(250) | Thonny/main.py Sostituire i tre puntini con il valore scelto sopra |
| --- | --- |

Esperimento 3 – Lampeggi LED esterno

| Circuito | Istruzioni di collegamento |
| --- | --- |
|  | Collegare un cavo fra il pin 36 e una resistenza di almeno 1kΩ Collegare la resistenza all’anodo del diodo Collegare il catodo del diodo alla fila MENO orizzontale della breadboard Collegare il GND della board alla fila MENO orizzontale della breadboard |

| Lampeggio sincronizzato LED esterno e LED integrato ogni secondo | Lampeggio alternato LED esterno e LED integrato ogni secondo |
| --- | --- |
| Thonny / main.py led1 = Pin(36, Pin.OUT) led2 = Pin(10, Pin.OUT) while True: led1.on() led2.on() sleep(1) led1.off() led2.off() sleep(1) | Thonny / main.py led1 = Pin(36, Pin.OUT) led2 = Pin(10, Pin.OUT) while True: led1.on() led2.off() sleep(1) led1.off() led2.on() sleep(1) |

Esperimento 4 – Programmazione asincrona

| Circuito | Istruzioni di collegamento |
| --- | --- |
|  | Stesso circuito dell’esperimento 3 |
| Lampeggio con periodi diversi (asincrono) | Approccio classico |
| import asyncio led1 = Pin(36, Pin.OUT) led2 = Pin(10, Pin.OUT) async def blink_1(): global led1 while True: led1.value(not(led1.value())) await asyncio.sleep_ms(2000) async def blink_2(): global led2 while True: led2.value(not(led2.value())) await asyncio.sleep_ms(1000) def main(): t1 = asyncio.create_task(blink_1) t2 = asyncio.create_task(blink_2) asyncio.gather(t1, t2) (Thonny/main.py) | led1 = Pin(36, Pin.OUT) led2 = Pin(10, Pin.OUT) while True: led1.on() led2.off() sleep(1) led1.on() led2.on() sleep(1) led1.off() led2.off() sleep(1) led1.off() led2.on() sleep(1) (Thonny/main.py) |

Fin’ora sembra un po’ la stessa cosa, ma più complessa.

Aggiungiamo un contatore di secondi sull’LCD

| Approccio asincrono | Approccio classico |
| --- | --- |
| import asyncio led1 = Pin(36, Pin.OUT) led2 = Pin(10, Pin.OUT) contatore = 0 async def blink_1(): global led1 while True: led1.value(not(led1.value())) await asyncio.sleep_ms(2000) async def blink_2(): global led2 while True: led2.value(not(led2.value())) await asyncio.sleep_ms(1000) async def conta(): global contatore while True: contatore += 1 display.text(str(contatore), 40, 12, 1) display.show() await asyncio.sleep_ms(1000) def main(): t1 = asyncio.create_task(blink_1) t2 = asyncio.create_task(blink_2) t3 = asyncio.create_task(conta) asyncio.gather(t1, t2, t3) | contatore = 0 led1 = Pin(36, Pin.OUT) led2 = Pin(10, Pin.OUT) while True: led1.on() led2.off() contatore += 1 display.text(str(contatore), 40, 12, 1) display.show() sleep(1) led1.on() led2.on() contatore += 1 display.text(str(contatore), 40, 12, 1) display.show() sleep(1) led1.off() led2.off() contatore += 1 display.text(str(contatore), 40, 12, 1) display.show() sleep(1) led1.off() led2.on() contatore += 1 display.text(str(contatore), 40, 12, 1) display.show() sleep(1) |

Se ora dovessi cambiare il lampeggio del primo led a 0,5 s?

Basterebbe cambiare una riga nel primo caso (asincrono), mentre dovrei riscrivere quasi tutto il secondo programma (sincrono).

Aiuto coordinate dado

| 32 32 | Asse X Asse Y ¦ \/ |
| --- | --- |
|  | Elisse centrata in posizione (0,0) |

Esperimento 1 : generare numeri casuali

| Python | Output programma (6 tiri) |
| --- | --- |
| import random print(random.randint(1,6)) | .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... |

Rappresentare i vostri risultati come un istogramma colorando il numero di volte in cui è uscito ogni risultato

Esperimento 2: disegnare sullo schermo

| Quadrato | display.fill_rect(0, 0, 32, 32, 1) |
| --- | --- |
| Cerchio | display.ellipse(16, 16, 4, 4, 0, True) Centro del cerchio : X = 16, Y = 16 Semiasse orizzontale : 4 pixels Semiasse verticale : 4 pixels Colore dell'elisse : 0 Ultimo parametro True per riempire l’elissi |
| Disegnare cerchi da una lista | # Facciamo una lista di coordinate (tuple) centri = [(16,16),(8,8),(24,24)] for centro in centri: display.ellipse(centro[0], centro[1], 4, 4, 0, True) |

Numero scelto per il gruppo : ....................................

| Numero | Coordinate dei centri dei puntini |
| --- | --- |
| 1 | ( ..... , ..... ) |
| 2 | ( ..... , ..... ) ( ..... , ..... ) |
| 3 | ( ..... , ..... ) ( ..... , ..... ) ( ..... , ..... ) |
| 4 | ( ..... , ..... ) ( ..... , ..... ) ( ..... , ..... ) ( ..... , ..... ) |
| 5 | ( ..... , ..... ) ( ..... , ..... ) ( ..... , ..... ) ( ..... , ..... ) ( ..... , ..... ) |
| 6 | ( ..... , ..... ) ( ..... , ..... ) ( ..... , ..... ) ( ..... , ..... ) ( ..... , ..... ) ( ..... , ..... ) |

Esperimento 3: dato un numero, disegnare il dado corrispondente

def disegna_dado(valore_tratto): display.fill(0) display.fill_rect(0, 0, 32, 32, 1) dado = { 1: [(16,16)], 2: [(8,8), (24,24)], 3: [(8,8), (16,16), (24,24)], 4: [(8,8), (8,24), (24,8), (24,24)], 5: [(8,8), (8,24), (24,8), (24,24), (16,16)], 6: [(8,8), (8,24), (24,8), (24,24), (8,16), (24,16)] } puntini = dado[valore_tratto] for punto in puntini: display.ellipse(punto[0], punto[1], 4, 4, 0, True) display.show() # Proviamo con un numero disegna_dado(6)

Disegnare il risultato ottenuto

Esperimento 4 : conclusione dado elettronico

|  | Graffetta su Pin4 |
| --- | --- |
| def disegna_dado(display, value, pos = 0): WIDTH = 32 RADIUS = 4 if pos > 0: xmin = (WIDTH + 2) * pos else: xmin = 0 display.fill_rect(xmin, 0, WIDTH, WIDTH, 1) coordinate = { 1: [(16,16)], 2: [(8,8), (24,24)], 3: [(8,8), (16,16), (24,24)], 4: [(8,8), (8,24), (24,8), (24,24)], 5: [(8,8), (8,24), (24,8), (24,24), (16,16)], 6: [(8,8), (8,24), (24,8), (24,24), (8,16), (24,16)] } for center in coordinate[value]: display.ellipse(xmin + center[0], center[1], RADIUS, RADIUS, 0, True) display.show() cpt = 0 led = Pin(10, Pin.OUT) touch = TouchPad(Pin(4)) NUM_DADI = 3 while True: if touch.read() > 10000: display.fill(0) led.value(not led.value()) for num_dado in range(0, NUM_DADI): disegna_dado(display, random.randint(1, 6), num_dado) time.sleep_ms(250) cpt += 1 |  |